Технічні вимоги до макетів

- У роботу приймаються файли з розширенням tif, eps, підготовлені в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, версіях не старші СС 2018 Version 19.

- Макети повинні бути збережені в колірній моделі RGB, колірний профіль "Adobe RGB (1998)" (при конвертації неправильно підготовлених макетів в необхідні для друку параметри, задані кольори в макеті можуть бути спотворені та не відповідати зазначеним).

- Файл повинен бути підготовлений в реальному розмірі.

- Макет не повинен містити видимі або невидимі елементи, що виходять за межі необхідного розміру для друку.

- Не рекомендується використовувати в макеті шрифти висотою менше 15 мм. Ці обмеження дані для тканин з грубим плетінням. На шовку ця вимога може варіювати до 7 мм.

- Для отримання чорного кольору необхідно використовувати RGB 0-0-0. Якщо зробити його композитним, колір виходить більш насиченим, але при друці може давати інший відтінок. Зразки композитного чорного є на наших зразках Pantone.

- Для повторюваного малюнка на тканині надається pattern, елементи якого ідеально поєднуються при суміщенні.

- Для точного відтворення кольору бажано підібрати зразок кольору на наданих нами каталогах Pantone, віддрукованих на тканині.

- Не рекомендується поєднувати в одному файлі векторну і растрову графіку.

ДЛЯ РАСТРОВОЇ ГРАФІКИ:

* Tiff, * eps (adobe Photoshop)

• RGB, профіль "Adobe RGB (1998)", без шарів (всі зображення повинно бути зведено в одному шарі Background), без додаткових альфа-каналів (Channels), без шляхів (Paths) і без LZW компресії.

Роздільна здатність растрових файлів:

- 200-300 dpi. Більш висока роздільна здатність рекомендується для макетів, що містять дрібні елементи дизайну.

- Штучне збільшення роздільної здатності зображень низької якості, наприклад, до 300 dpi, призводить до невиправданого збільшення трудомісткості обробки вихідного файлу, при незначному збільшенні якості одержуваного зображення.

- Друк з вихідних матеріалів низької якості можлива, але ймовірність досягнення якісного результату друку істотно нижча.

ДЛЯ ВЕКТОРНОЇ ГРАФІКИ:

* Eps, * ai (adobe Illustrator)

- Eps (Encapsulated Post Script). Файл повинен бути створений в програмі Adobe Illustrator, RGB, профіль "Adobe RGB (1998)", всі шрифти переведені в криві, для вкладених растрових зображень див. вимоги до растрових файлів.

- Підготовка файлів для кольоропроби в вартість друку не входить.

- Послуги з доопрацювання макетів оплачуються додатково.

З повагою Ваш менеджер!